GW-1366LC Беговая дорожка электрическая 10 км/ч

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная раскладная беговая дорожка относится к стационарному спортивному оборудованию, а также предназначена для аэробных тренировок, которые способствуют развитию сердечнососудистой системы. Данная беговая дорожка предназначена для ходьбы и бега с компьютерным управлением, включающим функции измерения расстояния, времени, скорости, расхода калорий.

Технические характеристики

- Мощность в л.с. – 1,25

- Мощность в кВТч – 0,9

- размер беговой площадки, см  – 110 х 35

- размер площадки занимаемой в рабочем положении, см – 150 х 61

- размер площадки занимаемой в сложенном  положении, см – 40 х 61

- габаритные размеры в упакованном состоянии, см – 154 х 69 х 29

- максимальный вес пользователя – 80 кг

- вес тренажёра – 31 кг

СБОРКА И УСТАНОВКА

- Распакуйте дорожку.

- Отверните винт на левой стойке и опустите беговую площадку.

- - отверните винты в верхней части стоек;

- поверните поручни, как показано на рисунке;

- заверните винты на прежнее место, закрепив поручни.

- Установите консольную панель в удобное положение, ослабив винт крепления.

КОНСОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

- Экран отображает следующие параметры.
- пол (мужской, женский).
- вес WEIGHT
- потеря веса в граммах C-FAT(g)
- скорость SPEED
- время TIME
- расстояние DISTANCE
- расход калорий CALORISE
- частота пульса          руки должны быть на поручнях
- программа P1-P5

- Кнопки: OPERATION, MODE, ENTER, PAUSE, START/STOP,  PROGRAMM, SPEED-, SPEED+.

- Магнитный ключ безопасности.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Ручной режим установки параметров.

- Включите электрический шнур в розетку. На передней панели беговой площадки нажмите кнопку «Power switch ON/OFF».

- Установите магнитный ключ безопасности на консольной панели.

- Закрепите прищепку ключа безопасности за одежду в районе пояса.

- Нажмите кнопку «OPERATION».

- Введите свой вес кнопками «SPEED-, SPEED+» (WEIGHT - индикация в правой верхней части экрана). Нажмите кнопку «ENTER».

- Кнопками «SPEED-, SPEED+» установите пол (индикация в левой верхней части экрана). Нажмите кнопку «ENTER».

- Кнопкой «MODE» выберете один из трех параметров (время TIME, расстояние DISTANCE, расход калорий CALORIES). Выбранный параметр начнет «мигать».

- Установите значение выбранного параметра кнопками «SPEED-, SPEED+».
 Нажмите кнопку «ENTER».

- Нажмите кнопку «START/STOP». Дорожка начнет двигаться.

- Кнопками «SPEED-, SPEED+» установите скорость (SPEED - индикация в центре экрана).

- При достижении, установленного Вами параметра заданного значения, дорожка остановится.
Например, если Вы установили значение времени TIME 20:00 мин. Дорожка остановится через 20 минут.

- Вы так же можете остановить дорожку нажатием кнопки «START/STOP» или отсоединением магнитного ключа безопасности.

Работа по программе

- Включите электрический шнур в розетку. На передней панели беговой площадки нажмите кнопку «Power switch ON/OFF».

- Установите магнитный ключ безопасности на консольной панели.

- Закрепите прищепку ключа безопасности за одежду в районе пояса.

- Нажмите кнопку «OPERATION».

- Введите свой вес кнопками «SPEED-, SPEED+» (WEIGHT - индикация в правой верхней части экрана). Нажмите кнопку «ENTER».

- Кнопками «SPEED-, SPEED+» установите пол (индикация в левой верхней части экрана). Нажмите кнопку «ENTER».

- Кнопкой «PROGRAM» выберете программу одну из пяти (P1-P5 – индикация в средней правой части экрана).

- Установите время (TIME) работы программы кнопками «SPEED-, SPEED+».

- Нажмите кнопку «START/STOP». Дорожка начнет двигаться, меняя скорость в соответствии с выбранной программой. График изменения скорости каждой программы изображен на консольной панели.

- Дорожка остановится по прошествии установленного Вами времени.

- Вы так же можете остановить дорожку нажатием кнопки «START/STOP» или отсоединением магнитного ключа безопасности.

|  | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скорость | Скорость | Скорость | Скорость | Скорость |
| 1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| 6 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
| 7 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 8 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 |
| 9 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| 10 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 11 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 12 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 |
| 13 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| 14 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| 15 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 |
| 16 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 6.5 |
| 17 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 |
| 18 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.5 |
| 19 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 20 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Веб-адрес:

www.leco.msk.ru

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  2 года.

По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.