GW5136FD Беговая дорожка электрическая 20км/ч

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная раскладная беговая дорожка относится к стационарному спортивному оборудованию, а также предназначена для аэробных тренировок, которые способствуют развитию сердечнососудистой системы. Данная беговая дорожка предназначена для ходьбы и бега с компьютерным управлением, включающим функции измерения расстояния, времени, скорости, расхода калорий.

Технические характеристики

- автоматическое изменение углов наклона

- мощность в л.с. – 3

- мощность в кВТч – 2,2

- размер беговой площадки, см  – 135 х 48

- размер площадки занимаемой в рабочем положении, см – 191 х 85

- размер площадки занимаемой в сложенном  положении, см – 90 х 85

- количество заданных программ тренировки – 50

- угол наклона, град – 0-20

- наличие системы Special Cushion, добавляющей комфорта за счет локального изменения угла наклона полотна при отталкивании

- наличие 4-х кнопок задания фиксированных скоростей и 4-х кнопок задания фиксированных наклонов

- вентилятор имитирующий встречный поток воздуха

- пневматический доводчик помогающий сложить дорожку

- габаритные размеры  упаковки, см – 195 х 84 х 36

- максимальный вес пользователя – не ограничен при использовании по назначению

- вес тренажёра – 92 кг

СБОРКА И УСТАНОВКА

Соберите дорожку в соответствии с чертежами.

Подключение

Включите электрический шнур в розетку. На передней панели беговой площадке нажмите кнопку «Power switch ON/OFF»

КОНСОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

1    Функции кнопок.

  - «MODE» - переключение между режимами установки времени TIME, расстояния DIS, расхода калорий CAL.

  - «START/STOP» - запуск/остановка дорожки.

  - «SPEED ▲ / ▼» - изменение параметров (времени TIME, расстояния DISTANCE, расхода калорий CALORIES). Увеличение/уменьшение скорости.

  - «INCLINE » - изменение наклона беговой площадки.

  - «3km, 6km, 9km, 12km» - быстрое изменение скорости. 3км/ч, 6км/ч, 9км/ч, 12км/ч.

  - «0%, 5%, 10%, 15%»  быстрое изменение наклона беговой площадки.

  - «PROG» - выбор программы (P1-P50).

  - «FAN» - включение/выключение вентилятора.

  - «LIGHT» - включение/выключение подсветки экрана.

- Информация, отображаемая на экране

  - SPEED – скорость км/ч.

  - TIME – время.

  - DIS – расстояние.

  - CAL/INCLINE – расход калорий/наклон беговой площадки.

  - PULSE – частота сердцебиения. Для отображения частоты сердцебиения кисти рук должны быть на поручнях.

Возможны три варианта тренировок:

1-й вариант (обычный).

- Включите питание.

- Вставьте магнитный ключ безопасности в консольную панель и зацепите прищепку за одежду в районе пояса.

- Нажмите кнопку «START/STOP». Через 5 секунд дорожка начнет двигаться.

- Нажмите кнопки «SPEED▲ / ▼» скорость изменится в пределах 0,8-16 км/ч.

- Нажатие кнопок «INCLINE» изменяет наклон беговой площадки в пределах 0-15°.

- Для остановки дорожки нажмите кнопку «START/STOP».

2-й вариант (задание параметров остановки).

- Включите питание.

- Вставьте магнитный ключ безопасности в консольную панель и зацепите прищепку за одежду в районе пояса.

- Нажатием кнопки «MODE» выберете один из трех параметров остановки (время TIME, расстояние DIS, расход калорий CAL).

- Кнопками «SPEED ▲ / ▼» задайте значение выбранного параметра.
- время TIME в пределах 8:00~99:00 мин
- расстояние DIS в пределах 1,00~99,00 км
-расход калорий в пределах 10~990кКал

- Нажмите кнопку «START/STOP». Дорожка начнет двигаться.

- Кнопками «SPEED ▲ / ▼», «INCLINE» установите скорость и угол наклона.

- По достижении установленного Вами параметра нулевого значения дорожка остановится.
Например, если Вы установили время TIME - 20:00 то дорожка остановится через 20 мин.
На экране отсчет производится от установленного Вами значения до нуля.

- Вы также можете остановить дорожку нажатием кнопки «START/STOP» или снятием магнитного ключа безопасности.

3-й вариант (тренировка по программе).

- Включите питание.

- Вставьте магнитный ключ безопасности в консольную панель и зацепите прищепку за одежду в районе пояса.

- Кнопкой «PROG» выберете одну из пятидесяти программ (P1 – P50).

- Установите время работы программы кнопками «SPEED▲ / ▼».

- Запустите программу кнопкой «START/STOP».

- Дорожка начнет движение, меняя скорость и угол наклона в соответствии с программой.

- Отработав заданное время, дорожка остановится.

- Вы также можете остановить дорожку нажатием кнопки «START/STOP» или снятием магнитного ключа безопасности.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  5 лет.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Веб-адрес:

www.leco.msk.ru

По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.