GW-6106FC Беговая дорожка электрическая 18 км/ч

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная раскладная беговая дорожка относится к стационарному спортивному оборудованию, а также предназначена для аэробных тренировок, которые способствуют развитию сердечнососудистой системы. Данная беговая дорожка предназначена для ходьбы и бега с компьютерным управлением, включающим функции измерения расстояния, времени, скорости, расхода калорий.

Технические характеристики

- автоматическое изменение углов наклона

- мощность в л.с. – 2,75

- мощность в кВТч – 2

- размер беговой площадки, см  – 135 х 45

- размер площадки занимаемой в рабочем положении, см – 180 х 74

- размер площадки занимаемой в сложенном  положении, см – 80 х 74

- количество заданных программ тренировки – 25

- угол наклона, град – 0-17

- наличие 4-х кнопок задания фиксированных скоростей и 4-х кнопок задания фиксированных наклонов

- вентилятор имитирующий встречный поток воздуха

- пневматический доводчик помогающий сложить дорожку

- габаритные размеры в упакованном состоянии, см – 185 х 77 х 30

- максимальный вес пользователя – не ограничен при использовании по назначению

- вес тренажёра – 88 кг

СБОРКА И УСТАНОВКА

Соберите дорожку в соответствии с чертежом.

Вставьте левую(В) и правую(С) стойки в пазы основания(А), как показано на чертеже.
Установите левый и правый кожух. Соедините кабели. Соберите верхнюю часть в соответствии с чертежом.

Подключение

Включите электрический шнур в розетку. На передней панели беговой площадке нажмите кнопку «Power switch ON/OFF»

КОНСОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

1    Функции кнопок.

  - «MODE» - переключение между режимами установки времени TIME, расстояния DIS, расхода калорий CAL.

  - «START/STOP» - запуск/остановка дорожки.

  - «SPEED ▲ / ▼» - изменение параметров (времени TIME, расстояния DISTANCE, расхода калорий CALORIES). Увеличение/уменьшение скорости.

  - «INCLINE » - изменение наклона беговой площадки.

  - «3km, 6km, 9km, 12km» - быстрое изменение скорости. 3км/ч, 6км/ч, 9км/ч, 12км/ч.

  - «0%, 5%, 10%, 15%»  быстрое изменение наклона беговой площадки.

  - «PROG» - выбор программы (P1-P25).

  - «FAN» - включение/выключение вентилятора.

  - «LIGHT» - включение/выключение подсветки экрана.

- Информация отображаемая на экране

  - SPEED – скорость км/ч.

  - TIME – время.

  - DIS – расстояние.

  - CAL/INCLINE – расход калорий/наклон беговой площадки.

  - PULSE – частота сердцебиения. Для отображения частоты сердцебиения кисти рук должны быть на поручнях.

Возможны три варианта тренировок.

1-й вариант (обычный).

- Включите питание.

- Вставьте магнитный ключ безопасности в консольную панель и зацепите прищепку за одежду в районе пояса.

- Нажмите кнопку «START/STOP». Через 5 секунд дорожка начнет двигаться.

- Нажмите кнопки «SPEED▲ / ▼» скорость изменится в пределах 0,8-18 км/ч.

- Нажатие кнопок «INCLINE» изменяет наклон беговой площадки в пределах 0-17°.

- Для остановки дорожки нажмите кнопку «START/STOP».

2-й вариант (задание параметров остановки).

- Включите питание.

- Вставьте магнитный ключ безопасности в консольную панель и зацепите прищепку за одежду в районе пояса.

- Нажатием кнопки «MODE» выберете один из трех параметров остановки (время TIME, расстояние DIS, расход калорий CAL).

- Кнопками «SPEED ▲ / ▼» задайте значение выбранного параметра.
- время TIME в пределах 8:00~99:00 мин
- расстояние DIS в пределах 1,00~99,00 км
-расход калорий в пределах 10~990 кКал

- Нажмите кнопку «START/STOP». Дорожка начнет двигаться.

- Кнопками «SPEED ▲ / ▼», «INCLINE» установите скорость и угол наклона.

- По достижении установленного Вами параметра нулевого значения дорожка остановится.
Например, если Вы установили время TIME - 20:00 то дорожка остановится через 20 мин.
На экране отсчет производится от установленного Вами значения до нуля.

- Вы также можете остановить дорожку нажатием кнопки «START/STOP» или снятием магнитного ключа безопасности.

3-й вариант (тренировка по программе).

- Включите питание.

- Вставьте магнитный ключ безопасности в консольную панель и зацепите прищепку за одежду в районе пояса.

- Кнопкой «PROG» выберете одну из двадцати пяти программ (P1 - P25).

- Установите время работы программы кнопками «SPEED▲ / ▼».

- Запустите программу кнопкой «START/STOP».

- Дорожка начнет движение, меняя скорость и угол наклона в соответствии с программой.

- Отработав заданное время, дорожка остановится.

- Вы также можете остановить дорожку нажатием кнопки «START/STOP» или снятием магнитного ключа безопасности.

Таблица программ

| Прог | Шаг прог | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | скорость | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | наклон | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | скорость | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 |
|  | наклон | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | скорость | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | наклон | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | скорость | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
|  | наклон | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | скорость | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 5 |
|  | наклон | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | скорость | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
|  | наклон | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | скорость | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8 | 8 | 8 |
|  | наклон | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 |
| 8 | скорость | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
|  | наклон | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | скорость | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | наклон | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | скорость | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
|  | наклон | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 11 | скорость | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 |
|  | наклон | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | скорость | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | наклон | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | скорость | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
|  | наклон | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | скорость | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
|  | наклон | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | скорость | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
|  | наклон | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 16 | скорость | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
|  | наклон | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | скорость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
|  | наклон | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | скорость | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
|  | наклон | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | скорость | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | наклон | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 20 | скорость | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
|  | наклон | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 21 | скорость | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 |
|  | наклон | 0 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 22 | скорость | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|  | наклон | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | скорость | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
|  | наклон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | скорость | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | наклон | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 25 | скорость | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | наклон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  5 лет.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Веб-адрес:

www.leco.msk.ru

По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.