JS-704, JS-704A, JS-704B Альтиметр наручный

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Примечание:  
(1) Не рекомендуется использовать устройство в профессиональных целях таких как, прыжки с парашютом, полеты на дельтапланах, в малой авиации.
(2) Использовать только в спортивных целях.
(3) Хотя устройство выдерживает погружение в воду на глубину до 30м. Не рекомендуется использовать его в воде.

Функции

| Функции | JS-704 | JS-704A | JS-704B |
| --- | --- | --- | --- |
| Высотомер | + | + | + |
| Барометр | + | + | + |
| Термометр | + | + | + |
| Календарь/часы | + | + | + |
| Секундомер/таймер | + | + | + |
| Цифровой компас | - | + | + |
| Измеритель частоты пульса | - | - | + |
| Подсветка экрана | + | + | + |

Единицы измерения
На устройстве, по умолчанию, установлена метрическая система. Нажмите одновременно 4 кнопки 
MODE,  FUN/SET, SELECT/+, ST/SP/-, затем отпустите их одновременно для входа в метрическую систему или отпустите кнопку MODE для входа в имперскую систему. Буквой «М» обозначается метрическая система, буквами «FT» имперская система.

|  | Метрическая | Имперская |
| --- | --- | --- |
| Термометр | °С (Цельсий) | F(Фаренгейт) |
| Высотомер | m (метры) | Ft (футы) |
|  | m/s (метр/сек) | Ft/s (футы/сек) |
| Барометр | hpa (сто паскаль) | inHG (дюйм.мм.рт.ст) |
| Частота сердцебиения | bpm (удары/мин) | bpm (удары/мин) |
| компас | degree (градусы) | Degree (градусы) |

Функции кнопок

- MODE  переключение между функциями часы, компас (для устройств, имеющих эти функции). Переключение между функциями высотомер, барометр, частота пульса (для устройств, имеющих эти функции).

- SELECT/+ Переключение между подфункциями в каждой функции, увеличение значений. Калибровка компаса (для устройств, имеющих эту функцию).

- START/STOP/- Запуск/остановка секундомера, уменьшение значений.

- FUNCTION/SET Переключение между подфункциями, установка программ, обнуление памяти, калибровка направления компаса.

- LIGHT Включение подсветки.

- Подсветка
Нажмите кнопку LIGHT для включения подсветки экрана на 5 сек.

Переключение режимов

Переключение функций

Установка времени и даты

Нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек. для входа в режим установки времени и даты. Для увеличения значения нажмите кнопку SELECT/+, для уменьшения ST./SP./-. Для переключения функций нажмите кнопку FUN./SET.

Установка времени подачи звукового сигнала 
В режиме установки сигнала нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек. Для увеличения значения нажмите кнопку SELECT/+, для уменьшения ST./SP./-. Для переключения функций нажмите кнопку FUN./SET.

В режиме установки сигнала нажмите кнопку ST./SP./- для включения или выключения сигнала. Если режим подачи сигнала включен на экране появится значок . Во время подачи звукового сигнала нажмите любую кнопку для его отключения.

Секундомер

В режиме секундомера нажмите кнопку ST./SP./- для запуска или остановки. После запуска нажмите кнопку

FUN./SET показания на экране остановятся но секундомер будет продолжать работать. После остановки нажмите кнопку FUN./SET для сброса показаний.

Таймер

В режиме таймера нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек. Для увеличения значения нажмите кнопку SELECT/+, для уменьшения ST./SP./-. Для переключения функций нажмите кнопку FUN./SET.

Нажмите кнопку ST./SP./- для запуска или остановки таймера. Нажмите кнопку FUN./SET для переустановки значений.
Примечание: при достижении таймером установленного значения будет подан звуковой сигнал.

Высотомер

У высотомера 4 режима отображения параметров.

У высотомера также 4 функции.

Примечание: в режиме измерения относительной высоты, секундомер можно использовать.

Установка текущей высоты
При первом использовании высотомера нужно установить высоту местности, которую можно узнать по топографической карте. В режиме высотомер/часы нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек. Для увеличения значения высоты нажмите кнопку SELECT/+, для уменьшения ST./SP./-. Нажмите кнопку FUN./SET для подтверждения и выхода.

Установка сигнала для высотомера

В режиме высотомера нажмите кнопку SELECT/+ для включения или выключения сигнала. Нажмите кнопку

ST./SP./- для выбора предельной высоты подъема или спуска. Затем нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек для запоминания установок в памяти. Кнопками SELECT/+ и ST./SP./- установите высоту. Когда Вы поднимитесь или спуститесь за пределы установленной высоты, устройство подаст звуковой сигнал.

Примечание: возможна установка предельной высоты подъема и спуска.
                           Предельная высота подъема должна быть больше предельной высоты спуска.

Просмотр максимальной (минимальной) высоты и суммарной высоты

В режиме просмотра высоты нажмите кнопку SELECT/+ для отображения максимальной высоты подъема и суммарной высоты или для просмотра минимальной высоты спуска и суммарной высоты. Нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек для сброса текущей высоты и обнуления суммарной высоты.

Суммарная высота подъема (спуска) отсчитывается от точки последнего обнуления.

Скорость подъема (спуска)

В процессе передвижения можно наблюдать скорость подъема (спуска).

Относительная высота

Вы можете определить высоту одного места относительно другого. В режиме измерения относительной высоты после остановки и обнуления секундомера нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек. для обнуления относительной высоты в верхнем ряду.

Важная информация:
1. Поскольку измерение высоты сводится к измерению атмосферного давления. То из-за изменения погоды возможно изменение высоты одного и того же места на 100 м за одни сутки. 
2. После погружения в воду устройство будет некоторое время показывать неправильную высоту и атмосферное давление. Показания вернуться к нормальным после того как вода испариться.

Барометр

На экране возможно отображение 2-х режимов – давление на уровне моря/часы, давление на уровне моря /температура.

Установка атмосферного давления на уровне моря
Узнать давление на уровне моря можно из средств массовой информации.
При отображении на экране давления на уровне моря нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек устройство перейдет в режим ввода атмосферного давления на уровне моря. Кнопками SELECT/+ и ST./SP./- установите давление. Для выхода нажмите кнопку FUN./SET.

Примечание: при первом использовании обязательно установите давление на уровне моря.
                           Устанавливайте давление на уровне моря после замены батарейки или один раз в год.

Просмотр записей об атмосферном давление на уровне моря

В режиме отображения записей давления на уровне моря нажмите кнопку FUN./SET. Нажмите кнопку SELECT/+ для вызова записей от -1ч до -24ч или кнопку ST./SP./- для вызова записей от -24ч до -1ч. Для выхода нажмите FUN./SET.

Прогноз погоды:

Установленный на устройстве барометр позволяет прогнозировать погоду на ближайшие 12 – 24 часа.

Измерение частоты сердцебиения (только для JS-704B)

Для измерения частоты сердцебиения используется нагрудный ремень. Перед измерением следует правильно надеть ремень.

- Для улучшения контакта с телом увлажните проводящие подушечки водой или проводящим гелем.

- Наденьте ремень на грудь так, что бы он лег чуть ниже грудных мышц.

Примечание:

- Положение подушечек влияет на чувствительность. Передвигайте подушечки для лучшего контакта. Избегайте мест с волосами.

- В сухом и холодном климате для настройки правильной работы потребуется некоторое время.

Приемник и передатчик начинают работать, как только установлена батарейка. Расстояние между ними должно быть не более 80 см.

Если сигнал не стабильный

- Уменьшите расстояние между приемником и передатчиком.

- Переместите передатчик

- Проверьте батарейки

Режимы отображения частоты сердцебиения

1-й режим – частота сердцебиения/секундомер

2-й режим -  частота сердцебиения/часы

Как измерять частоту сердцебиения
Перейдите в режим измерения частоты сердцебиения. Частота сердцебиения отобразится на экране. При отсутствие сигнала более 5 минут устройство перейдет в режим часов.

Примечание:

- Если Вы пользуетесь кардиостимулятором, не проводите измерения частоты сердцебиения.

- При измерении частоты сердцебиения не приближайтесь близко к источникам электромагнитных помех таких, как микроволновые печи, компьютер, телевизор, мобильный телефон.

- При ношении убедитесь, что ремень правильно надет. Если он надет не правильно показания будут некорректны.

Цифровой компас (только для JS-704A, JS-704B)

Примечание:  при первом использовании компаса выполните следующие действия.

Калибровка отклонения между магнитным полюсом и северным полюсом

Перед первым использованием или после замены батарейки установите угол отклонения между магнитным полюсом географическим полюсом. В режиме компаса нажмите и удерживайте кнопку FUN./SET 2 сек. Кнопками SELECT/+ и ST./SP./- установите угол отклонения в пределах -90° ÷ 90°.

Отклонение истинного азимута от магнитного в районе Москвы 9° на восток.

Калибровка компаса
Производить калибровку компаса нужно при первом использовании, при замене батарейки, при смене места и если Вы считаете, что отклонение компаса слишком большое.

В режиме компаса нажмите и удерживайте кнопку SELECT/+ 2 сек. Установите компас горизонтально и медленно поворачивайте его по часовой стрелке до тех пор, пока штрихи не покроют весь круг. При успешной калибровке устройство подаст звуковой сигнал и перейдет в режим измерения в течении 1 мин. Если калибровка не прошла на экране появится Err.

Использование компаса
Установите компас горизонтально и нажмите кнопку ST./SP./-. На экране отобразится результаты измерения и сохранятся в памяти через 10 сек.

Примечание А:
1-я буква в нижнем ряду покажет наиболее близкое направление E-восток, S-юг, W-запад, N-север.

2-я и 3-я буквы покажут, между какими сторонами находится Ваше направление. В верхнем ряду отобразится угол против часовой стрелки между выбранным направлением и севером. В среднем ряду отображается время.

Просмотр направлений из памяти

В режиме компаса нажмите кнопку FUN./SET. Далее кнопкой SELECT/+ поочередно вызовите из памяти сохраненные направления 1-9 и соответствующее им время. Для выхода нажмите кнопку FUN./SET.

Определение направления

На средней шкале (из трех шкал) индикатор всегда показывает на север. Значок  показывает выбранное направление. На приведенном ниже рисунке и таблице указаны принятые сокращения.
При определении направления вблизи магнитных материалов возможно отклонение в показаниях.

| Направление | Значение | Угол |
| --- | --- | --- |
| N | Север | 0° |
| NNE | Север-Северовосток | 1-44° |
| NE | Северовосток | 45° |
| ENE | Восток-Северовосток | 46-89° |
| E | Восток | 90° |
| ESE | Восток-Юговосток | 91-134° |
| SE | Юговосток | 135° |
| SSE | Юг-Юговосток | 136-179° |
| S | Юг | 180° |
| SSW | Юг-Югозапад | 181-224° |
| SW | Югозапад | 225° |
| WSW | Запад-Югозапад | 226-269° |
| W | Запад | 270° |
| WNW | Запад-Северозапад | 271-314° |
| NW | Северозапад | 315° |
| NNW | Север-Северозапад | 316-359° |

Замена батарейки

Для открытия крышки можно использовать монету. Выньте старую батарейку и вставьте новую  CR2032. Закройте крышку

Для альтиметров JS-704A, JS-704B батарейка должна быть антимагнитной (не притягиваться к магниту).

Замена батарейки на нагрудном поясе.

Пределы измерения

- Календарь и часы
календарь 2000-2099 г.
секундомер/таймер 23 час 59мин 59 сек
при измерении менее 1 часа отображаются сотые доли секунды.

- Термометр
диапазон  -10°С÷60°С (14,0F÷140,0F)
Разрешение 0,1°С (0,2F)
Точность  ±1°С (±2F)

- Высотомер
диапазон -400÷9000 м (-1400÷30000 футов)
разрешение 1м (1 фут)
точность ±2м (±6 футов)
вертикальная скорость -50÷50 м/сек (-150÷150 футов/сек)
разрешение скорости 0,2м/сек (0,2фут/сек)
максимальное изменение по высоте 29999м (99999футов)

- Барометр
диапазон местного давления 300÷1200кПа
диапазон давления на уровне моря 900÷1100кПа
разрешение 0,06кПА
точность 1кПА

- Частота сердцебиения
диапазон 40÷240 уд/мин

- Компас
разрешение 1 градус
точность ±1 градус

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково