##### гп050018 Качели парные с лестницей АУТДОР 1,9 х 3,9 м

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка вертикальная - верхняя половина | 2 |
| 1.1 | Стойка вертикальная - нижняя половина | 2 |
| 2 | Стойка наклонная - верхняя половина | 4 |
| 3 | Стойка наклонная - нижняя половина правая | 2 |
| 4 | Стойка наклонная - нижняя половина левая | 2 |
| 5 | Консоль | 1 |
| 6 | Штанга качелей | 2 |
| 7 | Перемычка базовая | 2 |
| 8 | Перекладина | 7 |
| 9 | Сиденье качелей | 2 |
| 10 | Шнур качелей | 4 |
| 11 | Пруток | 6 |
| 12 | Ключ торцевой для гаек М10 | 1 |
| 13 | Воронка для бетонирования стоек | 1 |
| 15 | Кольцо-ограничитель на трубу 48 | 4 |
| 16 | Элемент подвесной системы на трубу 48 для качелей | 4 |
| 17 | Сопрягающий элемент с труб 22-25 на 38 | 14 |
| 18 | Заглушка 48 мм | 4 |
| 19 | Регулировочный элемент для шнура | 4 |
| 20 | Заглушка на отверстие 12 желтая | 38 |
| 21 | Патрубок с хафпайпом на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 8 |
| 22 | Тройник угловой на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 2 |
| 23 | Хафпайп на трубу 48 для уличного спорткомплекса | 8 |
| 24 | Заглушка на отв. 25 сферическая для уличного спорткомплекса | 38 |
| 25 | Колпачок декоративный | 38 |
| 26 | Шприц для эпоксидной смолы | 1 |
| 27 | Сверло 4,5 | 1 |
| № | Винты, болты, гайки смотреть в таблице №1. | Σ= 132 шт. (5 поз.) |

Если жесткость изделия после его установки и бетонирования Вас не устраивает, Вы можете осуществить заливку всех вертикальных стоек бетоном, предварительно сняв верхние консоли (воронка для заливки бетона прилагается).

Стопорные кольца (поз.15) фиксировать (поз.30) при помощи шуруповерта или дрели в ударном режиме.

Для улучшения антивандальности изделия прилагается схема сверления стаканчиков и заливки в них эпоксидной смолы. Разборка изделия становится невозможной. Сверло и шприц для сверления и заливки прилагается.

ТАБЛИЦА 1

Внимание! Для обеспечения последующей установки Дополнительного Модуля для Уличного Спорткомплекса, при бетонировании, строго выдержать вертикаль "L" от торца поз.6 (с поз.18) до внутренней стороны поз.7.

Гарантии  изготовителя

Гарантия – 3 года.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________