гп255-б Детский спорткомплекс с турником перламутр, выс. 2,35 - 2,80

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штанга | 2 |
| 2 | Стойка нижняя | 2 |
| 3 | Стойка средняя | 2 |
| 4 | Проставка короткая | 2 |
| 5 | Проставка длинная | 2 |
| 6 | Перекладина | 10 |
| 7 | Стойка турника | 2 |
| 8 | Перекладина турника | 1 |
| 9 | Упор верхний ДСК красный | 4 |
| 9.1 | Подпятник упора верхнего ДСК синий | 4 |
| 10 | Шнур короткий с блочком | 2 |
| 11 | Шнур длинный с блочком | 2 |
| 12 | Шнур для качелей | 1 |
| 13 | Шнур для лестницы веревочной | 2 |
| 14 | Кольцо гимнастическое | 2 |
| 15 | Панель универсальная малая красная | 1 |
| 16 | Втулка пластиковая для шнура на трубу 40 | 3 |
| 17 | Сопрягающий элемент с труб 22-25 на 38 красный | 16 |
| 18 | Заглушка отверстий Ø 12 | 16 |
| 19 | Трапеция ДСК красная | 1 |
| 20 | Перекладина для лестницы с отверстиями 230 мм красная | 8 |
| 21 | Упор турника | 2 |
| 22 | Подпятник ДСК красный | 2 |
| 22.1 | Шайба подпятника ДСК красная | 2 |
| 23 | Вороток | 1 |
| 24 | Втулка базирующая для ДСК | 2 |
| 25 | Стакан декоративный ДСК красный | 2 |
| 26 | Болт М10х60 | 2 |
| 27 | Винт М6х50 | 6 |
| 28 | Винт М6х45 | 16 |
| 29 | Винт М10х60 потайной | 2 |
| 30 | Шайба 10 увеличенная | 4 |
| 31 | Заглушка 40х40 с выемкой | 4 |
| 32 | Гайка М8 | 4 |
| 33 | Болт М8х30 | 4 |
| 34 | Шайба 8 увеличенная | 4 |

Собирать изделие можно в любом порядке, за исключением следующей особенности:

- вначале устанавливается в распор первая стойка  в сборе  со штангой. Затем к установленной стойке и штанге присоединяются перекладины. К перекладинам присоединяется вторая стойка со штангой. Затем конструкция выравнивается, и спорткомплекс распирается винтами.

Проставки поз.4, и 5 и  устанавливаются при необходимости в зависимости от высоты потолка.

Сборка веревочной лестницы

Пока Вы заняты сборкой ДСК, Ваш ребёнок под Вашим наблюдением и с Вашей помощью может заняться сборкой веревочной лестницы (отличное развивающее упражнение). В зависимости от роста ребёнка ступеньки лестницы могут быть собраны на разном расстоянии друг от друга. Опыт показывает, что наиболее удобно детям лазить по веревочной лестнице, когда расстояние между перекладинами не более длины голени ребенка. Узлы нужно завязать такие же, как уже два имеющихся на концах веревок («простой узел»). Сборка лестницы выполняется сверху вниз. Расположите шнуры узлами вверх. Вденьте шнуры в первую перекладину (рис.1) Отверстия под узлы на перекладине должны оказаться внизу. Завяжите узлы, но не затягивайте их, чтобы можно было передвинуть узел. Вденьте шнуры во вторую перекладину и на выбранном расстоянии от первой - завяжите узлы для второй перекладины и так далее. Когда ребёнок подрастёт, то можно будет перевязать лестницу.

Сборка и установка навесных снарядов.

Навесные снаряды рекомендуется развесить после окончательной установки спорткомплекса. На рис.2 указан один из вариантов установки навесных снарядов. Можно выбрать свой. Выберите на штангах места установки лестницы веревочной и гимнастических колец. В отверстия штанг вставьте втулки пластмассовые. Проденьте концы шнуров во втулки. На верхних концах шнуров завяжите «простые» узлы (табл.1). Трапецию снизу закрепите «простыми» узлами. Кольца гимнастические закрепите «восьмерками» или «линчевыми» узлами. Данная система закрепления шнура обеспечивает полное отсутствие перетирания и надежность подвески.

Рис.2. Вид общий (Т-образная сборка, максимальная высота).

Таблица 1

| Наименование узлов | Внешний вид и способ завязывания узлов | Рекомендации по использованию |
| --- | --- | --- |
| Линчевый |  | Красивый узел с функцией «удавки». Используется для закрепления блочков и колец гимнастических |
| Восьмерка |  | Основной фиксирующий узел для подвешивания. Используется для закрепления блочков и колец гимнастических. |
| Простой |  | Для локального утолщения с целью ограничения движения веревки. Используется для закрепления перекладин лестницы веревочной и трапеции. |

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  3 года.

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________