гп3125  Турник для шведской стенки детской

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Технические характеристики

- длина турника, см                                              --  60,

- максимально допустимый вес человека, кг    --  неограничен при использовании по назначению,

- вес, кг                                                                  --  1,6.

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перекладина | 1 |
| 2 | Раскос | 2 |
| 3 | Кронштейн | 2 |
| 4 | Заглушка 25 жёлтая | 2 |
| 5 | Болт 8х80 анкерный | 2 |
| 6 | Винт 6х10 полукруглой головкой | 2 |
| 7 | Винт 8х40 потайной | 2 |
| 8 | Гайка М6 | 2 |
| 9 | Гайка 8 | 2 |
| 10 | Дюбель 8х50 | 2 |
| 11 | Шайба 12 | 2 |
| 12 | Шуруп-саморез 5х45 | 2 |

Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки.

Собирать изделие можно в любом порядке, за исключением следующей особенности:

- изначально изделие полностью собрать и стянуть, а затем выровнять и крепить на стене по месту.

В изделиях фабрики ЛЕКО используется три вида анкерных болтов –  8х80, 10х80 и 12х100.

Для монтажа изделия к стене:

- Приставьте собранное изделие к стене, отметьте места отверстий под анкерные болты.

- Просверлите отверстия в стене по меткам сверлом диаметром 8, 10 или 12 мм (в  соответствии с диаметром болта)  глубиной не менее длины болта.

- Не раскручивая, вставьте анкерные болты в соответствующие отверстия изделия. Забейте молотком анкерные болты до упора. Затяните ключом головки анкерных болтов.

Отклонение фактических размеров изделия, от указанных на рисунке, допустимо и не является браком.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  2 года.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________