гп4410 Блоковый тренажер односторонний НЦ

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Штанга верхняя | 1 |
| 2 | Штанга нижняя | 1 |
| 3 | Трос верхний | 1 |
| 4 | Трос нижний | 1 |
| 5 | Пластина распорная | 1 |
| 6 | Раскос левый | 1 |
| 7 | Раскос правый | 1 |
| 8 | Пластина троса в сборе | 1 |
| 9 | Стержень выбора нагрузки | 1 |
| 10 | Направляющая грузов | 2 |
| 11 | Перекладина длинная | 1 |
| 12 | Опора задняя | 1 |
| 13 | Перекладина короткая | 1 |
| 14 | Направляющая верхняя для грузов красная | 1 |
| 15 | Колесо блока с подшипником | 6 |
| 16 | Плита нагрузочная | 7 |
| 17 | Плита верхняя с шайбой | 1 |
| 18 | Штифт плиты верхней | 1 |
| 19 | Тяга для упражнений одной рукой | 1 |
| 20 | Флакон со смазкой | 1 |
| 21 | Втулка колеса блока (с отв.под винт 6) | 12 |
| 22 | Шайба демпферная | 2 |
| 23 | Держатель колеса блока | 6 |
| 24 | Упор для скамьи под штангу с рычагами | 1 |
| 25 | Шайба квадратная | 1 |
| 26 | Удлинитель | 1 |
| 27 | Карабин 6x60 | 2 |
| 28 | Торцевая ножка 40х40 | 3 |
| 29 | Комплект наклеек на плиты НЦ | 1 |
| 30 | Шляпка для фиксатора красная | 1 |
| 31 | Фиксатор выбора нагрузки (10х145) | 1 |
| № | Винты, болты, гайки смотреть в таблице №1. | Σ=52 шт. (18 поз.) |

Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки.

Для легкой установки торцевой ножки (поз.28), залейте в нее горячую воду, вылейте и оденьте на трубу, пока торцевая ножка не остыла.

ВНИМАНИЕ!

·	Для облегчения дальнейшей сборки сначала установите держатель колеса блока поз.23 на штанги поз.1 и поз.2

·	Сначала соберите каркас тренажера с грузами, закрепите его к стене и полу (расстояние от стены до плит - 5см), затем установите тросы и блочки.

·	Затягивайте винт М8 отверткой, придерживая гайку ключом 13 мм, но не наоборот.

·	Для натяжения тросовой системы:

- проконтролируйте положение тросов, если необходимо, устраните соскакивание троса с колеса блока,

- извлеките фиксатор выбора нагрузки,

- ослабьте гайки на зажиме,

- потянув за свободный конец троса, устраните  излишнее провисание тросовой системы, при этом плита верхняя должна быть на весу на 5...10 мм,

- затяните гайки зажима.

·	В начале эксплуатации тренажера потребуется часто проводить натяжение тросовой системы из-за нормальной растяжки троса и усадки рабочих элементов тренажера.

·	Во время выполнения упражнений запрещается бросать снаряд, если грузы находятся не в начальном положении.

ТАБЛИЦА  1

ТАБЛИЦА  1

ВИД  СПЕРЕДИ

ВИД  СЛЕВА

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Гарантии изготовителя

Гарантия – 1 год.

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________