гп59-23  Ринг боксерский 6х6 м  с помостом 7,65х7,65

#### Руководство по эксплуатации

Требования к рингам предъявляемые AIBA (Всемирная боксерская Ассоциация):

- длина канатов, м                                             --  6,0,

- ширина помоста за пределами канатов, см  --  83,

- толщина канатов, мм                                      --  40,

- высота канатов над полом:

--   первый -- 40,6 см; второй -- 71,1см; третий -- 101,6 см; четвертый -- 132,1 см,

- толщина мягкого настила, мм                       --  15,

- габариты, м                                                      --  7,65 х 7,65,

- высота помоста, м                                           --  1,

- вес, кг                                                               --  1400.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

| № поз. | Название | Кол-во | № упаковочного места |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мягкий настил, листов | 21 | 57,58 |
| 2 | Покрытие | 1 | 62 |
| 3 | Канат красно-белый | 8 | 7 |
| 4 | Канат сине-белый | 8 | 7 |
| 5 | Перемычка между канатами | 8 | 7 |
| 6 | Мешок угловой красный | 1 | 2 |
| 7 | Мешок угловой синий | 1 | 2 |
| 8 | Мешок угловой белый | 2 | 2 |
| 9 | Шнур для растягивания покрытия, м | 70 | 1 |
| 10 | Цепь растяжек помоста | 8 | 1 |
| 11 | Фиксатор звеньев цепи | 4 | 1 |
| 12 | Опора | 4 | 39,40 |
| 13 | Опора внутренняя (на рисунке не видно) | 16 | 41 - 48 |
| 14 | Опора периферийная | 16 | 49 - 56 |
| 15 | Щит угловой | 4 | 14 - 17 |
| 16 | Щит внутренний | 21 | 18 - 38 |
| 17 | Перемычка | 12 | 59 |
| 18 | Регулировочный винт | 4 | 1 |
| 19 | Пластина соединения перемычек | 16 | 41 - 48 |
| 20 | Стойка | 4 | 3 - 6 |
| 21 | Цепь растяжек канатов | 16 | 1 |
| 22 | Шарнир 2-х звеньевой | 16 | 1 |
| 23 | Крышка стойки | 4 | 3 - 6 |
| 24 | Вороток | 1 | 1 |
| 25 | Подпятник | 36 | 1 |
| 26 | Шайба подпятника | 36 | 1 |
| 27 | Болт М8х20 | 136 | 1 |
| 28 | Болт М8х70 | 40 | 1 |
| 29 | Болт М10х25 под ключ 17 | 40 | 1 |
| 30 | Гайка М10 | 40 | 1 |
| 31 | Гайка М14 | 16 | 1 |
| 32 | Шайба 10 увеличенная | 36 | 1 |
| 33 | Шайба 8 увеличенная | 136 | 1 |
| 34 | Гайка М8 | 40 | 1 |
| 35 | Талреп 10х125 крюк-крюк | 24 | 1 |
| 36 | Соединитель цепей с гайкой 8 | 24 | 1 |
| 38 | Скотч двусторонний, рулон | 1 | 1 |
| 39 | Скотч шириной 50 мм, рулон | 3 | 1 |
| 40 | Комплект лестницы | 3 | 8 - 13 |
| 40.1 | Боковина левая | 3 | 8 - 13 |
| 40.2 | Боковина правая | 3 | 8 - 13 |
| 40.3 | Поперечина | 1 | 8 - 13 |
| 40.4 | Ступень | 9 | 8 - 13 |
| 40.5 | Площадка | 3 | 8 - 13 |
| 40.6 | Шуруп-саморез 4х16 | 36 | 8 |
| 40.7 | Гайка М6 | 12 | 8 |
| 40.8 | Болт М6х40 | 12 | 8 |
| 40.9 | Шуруп-саморез 5х40 | 12 | 8 |

СБОРКА И УСТАНОВКА

Лестницы

Завершающие операции.

Покрытие ринга пришнуровывается к каркасу помоста по периметру, согласно прилагаемому рисунку, так же взаимно прошнуровываются угловые контуры покрытия. При шнуровании соблюдать равномерность растягивания покрытия по всему периметру.

С помощью регулировочных винтов опор выровнять стойки. После того, как канаты приняли нормальное положение, стойки заняли устойчивое вертикальное  положение, проведите окончательную настройку ринга. Канаты не должны быть перенатянуты. Окончательное максимальное натяжение канатов необходимо проводить под руководством опытного специалиста по боксу.

Окончательно выровняйте стойки, угловые мешки, канаты, перемычки на канатах. Проверьте натяжение покрытия.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  2 года.

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Количество упаковочных мест _________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________