гп6055

Батут для прыжков на высоту до 120 см (Ø 180 см)

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сегмент | 7 |
| 2 | Ножка | 7 |
| 3 | Батут | 1 |
| 4 | Чехол | 1 |
| 5 | Петля | 35 |
| 6 | Ключ для натяжки пружин | 1 |
| 7 | Подпятник на трубу 38 зеленый | 7 |
| 8 | Заглушка на трубу 38 для уличных батутов зеленая | 7 |
| 9 | Пружина 22х135 | 35 |

Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки.

Последовательность сборки:

1. Собрать периметр батута из сегментов, предварительно надевая петли (по три петли на каждую секцию).

2. Вставить ножки скругленной стороной в опоры ножек сегментов, надеть на ножки подпятники.

3. С помощью пружин специальным ключом натянуть полотно батута.

4. Натяжку пружин производить в следующей последовательности:

- натянуть пружины по углам батута (1-4, 2-5, 3-6, 7);

- натянуть пружины центральных петель (8-11, 9-12, 10-13, 14);

- далее натянуть пружины промежуточных секций батута.

5. Надеть чехол батута, установить заглушки на опоры ножек сегментов батута.

6. Разборку батута производить вдвоём, вращательными движениями стыка 2-х сегментов.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  3 года.

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________