гп6065

Батут для прыжков на высоту до 160 см (Ø 245 см)

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

Назначение, применение:

- при прыжках всегда необходимо стремиться попадать в центр батута.

- чем больше диаметр батута, тем более высоко на нем можно прыгать, т.к. в батут большего диаметра удается вложить большую энергию и, одновременно, увеличивается площадь, на которую нужно попадать по соображениям безопасности.  Высота прыжка прямопропорционально зависит от веса человека и силы толчка. Но, так как эти параметры у людей меняются в среднем одинаково, то каждому батуту можно сопоставить высоту прыжка для среднетренированного человека. Подробно теорию батута можно посмотреть на сайте ЛЕКО www.leco.msk.ru.

- высота ножек на батутах ЛЕКО ограничивает допустимую амплитуду прыжка.

Внимание! Батут предназначен только для прыжков в высоту, прыжки по касательной в длину опасны! Спрыгивать с батута опасно, сначала необходимо остановить прыжки!

Особенности конструкции:

- сборно-разборная конструкция,

- батутный материал высокой плотности, прочности и износоустойчивости.

Технические характеристики

- максимальный вес пользователя, кг        --  не ограничен при использовании по назначению,

- вес, кг                                                          --  12.

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сегмент | 9 |
| 2 | Ножка | 9 |
| 3 | Батут | 1 |
| 4 | Чехол | 1 |
| 5 | Петля | 45 |
| 6 | Ключ для натяжки пружин | 1 |
| 7 | Подпятник на трубу 38 зеленый | 9 |
| 8 | Заглушка на трубу 38 для уличных батутов зеленая | 9 |
| 9 | Пружина 22х135 | 45 |

Внимание! В некоторых изделиях ЛЕКО крепеж и мелкие детали при упаковке укладываются внутри более крупных деталей.

СБОРКА И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ! Ниже приведены рисунки, взятые из технических сборочных чертежей данного изделия. Номера позиций и их цвета соответствуют номерам и цветам в разделе «КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ».

Перед началом сборки проведите полную идентификацию комплектующих, разложите их в соответствии с таблицей. Для этого воспользуйтесь  фотографией изделия на упаковке, рисунками и таблицей с указанием названий и количеств деталей. Идентификация деталей до сборки резко облегчит понимание рисунков и сократит время сборки.

Последовательность сборки:

1. Собрать периметр батута из сегментов, предварительно надевая петли (по пять петель на каждый сегмент).

2. Вставить ножки, закругленной стороной в опоры ножек сегментов, надеть на ножки подпятники.

3. С помощью пружин, специальным ключом, натянуть полотно батута.

Натяжку пружин производить в следующей последовательности:

- натянуть пружины по углам батута (1-5, 2-6, 3-7, 4-8, 9);

- натянуть пружины центральных петель (10-14, 11-15, 12-16, 13-17, 18);

- далее натянуть пружины промежуточных секций батута.

4.  Надеть чехол батута.

5.  Вставить заглушки на опоры ножек сегментов.

6. Разборку батута производить вдвоём, вращательными движениями стыка 2-х сегментов.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  3 года.

Заводской номер партии________________

ФИО упаковщика______________________

Дата упаковки_________________________

ФИО контролера ОТК__________________