GW-85523 Беговая дорожка магнитная

РУКОВОДСТВО по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Данная раскладная беговая дорожка относится к стационарному спортивному оборудованию, а также предназначена для аэробных тренировок, которые способствуют развитию сердечно-сосудистой системы. Данная беговая дорожка предназначена для ходьбы и бега с компьютерным управлением, включающим функции сканирования и измерения расстояния, времени, скорости, расхода калорий.

Технические характеристики

- датчик пульса на ручках

- размер беговой площадки – 213 х 32 см

- максимальный вес пользователя – 100 кг

- вес тренажёра – 21 кг

Комплект поставки

| № поз. | Наименование | кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Болт M10 | 2 |
|  | M8 х 35 винт | 2 |
|  | Шуруп-саморез 4 х 15 | 2 |
|  | M10 х 40 винт | 4 |
|  | Ø10 шайба | 6 |
|  | Ø8 овальная шайба | 2 |
|  | Ø4 шайба | 2 |

СБОРКА И УСТАНОВКА

1

2

3

4

5

6

7

раскладывание и перемещение

РАСКЛАДЫВАНИЕ: Поверните фиксирующую ручку (23) против часовой стрелки и вытащите ее из держателя левой рукоятки (2). Поднимите заднюю часть рамы основания (1) вверх затем вставьте фиксирующую ручку (23) в верхнее отверстие на держателе левой рукоятки (2) и закрепите ее.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ: После раскладывания беговой дорожки, возьмитесь за рукоятки и отклоните беговую дорожку назад. Вы сможете катить ее, когда колесики коснутся пола.

КОНСОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ

ФУНКЦИИ:

SCAN	Нажмите и удерживайте кнопку MODE пока курсор “▼” не остановится в положении SCAN, на дисплее сменятся следующие функции: время, скорость, расстояние, калории и общее расстояние, задержавшись на каждой позиции на 4 секунды.

TIME	время выполнения упражнений (мин : сек)

SPEED	текущая скорость (км/ч)

DISР	расстояние от старта до финиша. (км)

CAL	расход калорий за время занятия. (ккал)

TOTAL DIST	общее расстояние за время тренировок (км). Обнуляется при смене батареек

AUTO ON/OFF,	если в течение 8 мин, тренажер не используется, он отключается автоматически. Пока приводное колесо находится в движении, или когда вы нажимаете на кнопку, окно монитора активно.

ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ:

Откройте крышку и поместите 2 батареи размера "AA" или "UM-3", если изображение на дисплее размыто. Внимание: После замены батарей изображение появится в течение 15 секунд. После замены батарей все данные автоматически удаляются из памяти.

Адрес:

Фабрика спортивных изделий ЛЕКО,

Россия, 141830, Московская область, Дмитровский район, с.Синьково

Веб-адрес:

www.leco.msk.ru

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок  -  1 год.

По возникающим в процессе сборки и эксплуатации вопросам звоните в службу технической поддержки ЛЕКО, тел. (495) 589-84-00. Обязательно сообщите оператору заводской номер изделия.